Дополнения к реализованным функциям (редакция от 28.10.03):

1. Уведомление на сотовый телефон

В связи с невозможностью определения момента включения сотового телефона с точностью до 4 секунд, функция реализована следующим образом:

после набора номера, телефон ждет одного длинного гудка и начинает произносить сообщение, в течение паузы между гудками, затем анализирует состояние линии – если длинный гудок, то процесс повторяется, если тишина, что может означать что трубка снята, то сообщение произносится еще несколько раз, затем ожидаются короткие гудки и связь прекращается. Т.е. владелец сотового телефона после снятия трубки должен прослушать сообщение в течение 4 секунд, после чего положить трубку.

Сообщения на события «Входящие звонки» и «Исходящие звонки» изменено для того чтобы проговариваемый номер умещался в паузу между гудками. При входящем звонке теперь выдается сообщение «В» «1234567» (входящий номер 1234567), при исходящем звонке теперь выдается сообщение «1234567» (набранный номер 1234567).

2. Режим охранной сигнализации

Датчик охранной сигнализации подключается к сигналам R9 и KD3 через диод (один из типов):

Датчик на размыкание

Датчик на замыкание

R9

KD3

команда «52XXYZ» настройки режима охранной сигнализации устанавливает следующие параметры: XX – задержка перед постановкой на охрану и перед срабатываением сигнализации (по умолчанию 45 секунд); Y – включать сирену или нет 0 – не включать, 1 – включать (по-умолчанию сирена выключена. Сирена представляет из себя мелодию установленную в фукнции «таймер»); Z – тип датчика: 0 – датчик на размыкание (в течение задержки перед постановкой должен быть замкнут), 1 – датчик на замыкание (в течение задержки перед постановкой должен быть разомкнут), 2 – датчик, состояние которого изменится при срабатывании сигнализации (по-умолчанию выбран датчик 2)

3. Команды диапазон захвата сигнала «занято»

Изменены диапазоны:

Команда 5510 - диапазон 400-465 герц

Команда 5511 - диапазон 370-545 герц

Команда 5512 - диапазон 335-600 герц

Команда 5513 - диапазон 305-650 герц

При установке самого широко диапазона 305-650 герц телефон будет опознавать сигнал занято импортных атс с нестандартным сигналом.

4. Музыкальные звонки

Реализованы музыкальные звонки. Изменена нумерация звонков. Теперь с номеров 001 по 099 выбирается мелодия звонка (в наличии 20 стандартных мелодий, остальные номера зарезервированы для будущей версии); номера 100-109 различные тональности двухчастотных звонков типа меандр; 110-119 различные тональности трехчастотных звонков типа меандр; 120 – 179 музыкальные паттерны (каждый паттерн имеет 10 тональностей звучания, в наличии 3 паттерна); 180-189 различные тональности трехчастотных синусоидальных звонков; 190-199 различные тональности двухчастотных синусоидальных звонков; номера 200-206 системные звуки. Номер 000 – выбор случайной мелодии.

Мелодия прерывается на произношения номера голосом установленное количество раз (по-умолчанию 2 раза). Также мелодия прерывается на короткое время для анализа коротких гудков в линии из-за недостатка ресурсов процессора.

Такая же нумерация сохраняется в мелодии HOLD и тональности звонка у дополнительного поля меток записной книжки (кнопка 2 в записной книжке, затем «*»).

5.Записная книжка

В записной книжке добавилась переменная «громкость звонка» в качестве второй дополнительной метки (кнопка 2 в записной книжке, затем два раза «*»). По-умолчанию стоит значение «SETUP», которое означает что громкость берется из установленной общей громкости меню [MODE] [3] [3]. Для изменения значения нужно нажимать кнопку [9] для увеличения или [7] для уменьшения.

6. Регулировка громкости через [MODE][3][3] теперь влияет и на синусоидальные сигналы.